Контроль якості

10.1. Теорія якості Е.Демінга

Найбільш плідною теорією керування якістю можна вважати теорію Е.Демінга, у якій статистичні методи — тільки інструмент, а головне — філософія моралі, що грунтується на повазі до працівника як до особистості, включеної у процес рішення поточних проблем усіх співробітників компанії, створення психологічної атмосфери, що викорінює страх і забезпечує ґрунт для розкриття творчого потенціалу людини. У представленні Е.Демінга «персоніфіковані» головні цінності американського суспільства й основні правила поведінки його членів, якими вони були в США аж до 30-х років XX ст., тобто в той період, коли формувався його культурний і духовний світ. Серед головних, цінностей, які поділяє Е.Демінг — цілісність особистості, напружена робота, чесність, дотримання етичних норм і пристойності в усьому, самоповага, повага до інших, особиста відповідальність за доручену справу і вчинки. На цьому побудована філософія якості.

У 1982 р. Е.Демінг у книзі «Вихід із кризи» покритикував американську систему керування, і, протиставивши їй японський підхід, сформулював рецепти створення правильної системи керування. Основою теорії Е.Демінга можна вважати чотирнадцять сформульованих принципів.

Принципи керування Демінга, на перший погляд, дуже прості, і характерна реакція багатьох людей, що вперше ознайомлюються з ними: «Ну, що там особливого?» Насправді за цими принципами стоїть зовсім інша філософія керування, що потребує ретельного осмислення.

- Зробіть своєю постійною метою безупинне удосконалювання продукції і послуг, щоб стати конкурентоздатною компанією, зберегти своє місце в бізнесі і забезпечити людей роботою.

- Сприйміть нову філософію. Не можна більше миритися зі звичайно прийнятим рівнем помилок, витрат, дефектів у матеріалах,

браку в роботі. Уся компанія повинна бути включена в процес постійного поліпшення якості системи і усіх видів її діяльності.

- Припиніть покладатися на контроль як засіб досягнення якості. Вона повинна бути закладена в продукт із найперших етапів його створення.

- Покінчіть з практикою вибору постачальників тільки на підставі ціни на їхні продукти. Замість цього вимагайте серйозного підтвердження їхньої якості. Прагніть одержувати даний конкретний продукт тільки в одного постачальника, встановивши з ним довгострокові відносини, що грунтуються на взаємній довірі.

- Поліпшуйте постійно систему планування, виробництва, надання послуг для того, щоб удосконалювати кожен процес і вид діяльності в компанії і в такий спосіб знижувати витрати.

- Введіть у практику сучасні методи підготовки кадрів для всіх співробітників, включаючи керівництво, для того щоб краще використовувати можливості кожного співробітника компанії.

- Перебудуйте практику керівництва людьми. Керуючі всіх рівнів повинні допомагати співробітникам виконувати їхню роботу щонайкраще, нести відповідальність не за їхні кількісні, а за якісні результати роботи і стати лідерами в справі постійного поліпшення роботи компанії.

- Викорініть атмосферу страху, для того щоб кожний міг працювати більш ефективно і продуктивно на благо всієї компанії.

- Усуньте бар'єри між підрозділами. Дослідники, розроблювачі, виробничники, агенти по збуту, співробітники адміністративних служб повинні працювати в єдиних групах, щоб вирішувати проблеми, які виникають із продуктами і послугами.

- Відмовтеся від порожніх гасел і закликів. Вони лише створюють вороже відношення. Основна маса причин поганої якості і низької ефективності породжується системою, і їхнє рішення перебуває за межами компетенції рядових працівників.

- Усуньте практику видачі необгрунтованих кількісних завдань працівникам і кількісним показникам. Виконання завдань стає більш важливим, ніж задоволення споживача, і досягається ціною зниження якості.

- Необхідно дати можливість працівникам пишатися своєю працею. Відмовтеся від практики щорічних атестацій, кількісних оцінок діяльності працівників і керуючих за досягнення поставлених кількісних цілей.

- Упровадьте велику програму навчання всіх працівників. Заохочуйте прагнення до самовдосконалення. Вважайте, що джерелом успіху в досягненні конкурентноздатності є знання.

- Необхідно втягнути весь персонал компанії в роботу з її перетворення. Це — справа кожного працівника. Створити структуру у вищому керівництві, яка повинна щоденно підштовхувати до впровадження перерахованих 13 принципів і починати роботу з перетворення компанії в цьому напрямі.

Доктор Демінг вважає, що конкуренція руйнівна, і було б краще,
якби всі могли працювати спільно. Необхідна кооперація і трансфор
мація на шляху до нового стилю керування. Шлях до такої транс
формації він називає «глибинним знанням». Система «глибинного
знання», на думку Е.Демінга, складається з чотирьох взаємозалеж
них частин:

-визнання важливості системи;

- знання про природну мінливість усіх процесів;

- теорії пізнання;

- психології.

Для контролінгу важливо те, що один із шляхів збільшення доходу полягає в підвищенні якості товарів. Саме собою зрозуміло, що на продукцію високої якості надходить менше скарг споживачів,менше заявок про безкоштовне сервісне обслуговування і гарантійний ремонт. Цими процесами також можна керувати за допомогою програм у Excel. Єдине, що для цього буде потрібно — це база даних. В основі статистичного методу керування процесом контролю за якістю є спостереження, на підставі яких визначають, чи не вийшов процес за певні рамки протягом певного періоду часу. Метод ґрунтується на повторюваному процесі, а вибір частоти спостереження залежить від того, наскільки точно ви хочете ним керувати. Чим більше спостережень, тим точніший результат, але й тим дорожчий сам процес спостереження.

5-діаграма відбиває стандартне відхилення, тобто міру варіації окремих показників щодо середнього значення. Зображені три лінії дозволяють зрозуміти процес, що відбувається. Ці горизонтальні лінії називаються верхньою контрольною межею (ВКП відповідає ВКМ), центральною лінією (ЦЛ) і нижньою контрольною межею (НКП відповідає НКМ). За допомогою цих ліній можна простежити деякі залежності (рис. 31):

- якщо занадто велика кількість точок знаходиться вище від ВКМ (ВКП), або нижче від НКМ (НКП), то процес вийшов з підконтрольного стану;

- якщо ряд точок має тенденцію до підвищення до ВКМ (ВКП) або до зниження до НКМ (НКП), то варто вживати заходів до стабілізації процесу.

Наведена інформація корисна тим, що показує не тільки ймовірність виходу процесу з-під контролю, а й момент, коли це почалося.

Ще важливіше для покупця проведення приймального статистичного контролю. Нікому не хочеться купувати неякісні товари. При цьому варто враховувати, що основна мета виробництва залишається в одержанні доходу. Для покриття витрат, яких зазнали для досягнення повної відсутності браку в зробленій продукції, обов'язково доведеться підвищити ціни. Тому покупці й продавці великих партій звичайно вважають прийнятним допущення певної частки браку в партії товару. Програма Excel дає можливість за допомогою декількох функцій відповісти на ці питання.

За допомогою кривої (рис. 32) визначають імовірність того, яку партію товару може прийняти покупець (вертикальна вісь) при різних відсотках браку (горизонтальна вісь). При цьому, чим менший показник фактичного браку, тим більша імовірність того, що партія буде прийнята покупцем. Вигляд кривої якості продукції визначається такими параметрами:

- допустимий рівень якості (ДУК) товарів постачальника являє собою максимальний відсоток браку, який покупець готовий прийняти як середній показник процесу;

- допустимий відсоток браку в партії товару (ДПБВПТ) показує мінімальний рівень якості, з якою покупець погоджується в даній партії продукції:

- ступінь ризику постачальника полягає в тому, що покупець може відмовитися прийняти не браковану партію товару через помилку, допущену в ході вибіркового контролю.

- ступінь ризику постачальника представлена відстанню між верхньою горизонтальною лінією і 100-відсотковою оцінкою;

- ступінь ризику покупця полягає в тому, що через помилку, допущену в ході вибіркового контролю, він прийме неякісну партію товару. Цей ступінь ризику представлений нижньою горизонтальною лінією;

- N — необхідний розмір контрольної вибірки;

- С — максимальна кількість браку у вибірці, при якому не може бути відкинута вся партія.

10.3. Як навчитись дивитися вперед (упровадження FMEA-методології)

Величезна доля конкурентноздатності залежить від якості продукції. Методів досягнення високої якості багато, і весь час з'являються нові й більш досконалі. Один з новітніх — це «аналіз відмов та їхніх наслідків» (FMEA — Failure Mode Effect Analyses), застосований «Великою трійкою» (Дженерал Моторе, Форд, Крайслср) при виробництві автомобілів на підставі дуже зручного методичного документа, що є додатком до стандарту QS-9000. Цей метод з'явився в результаті рекламацій збирачів і випробувачів автомобілів, станцій технічного обслуговування і споживачів з вимогою замінити доробки «заднім числом» процесом розробки, у якому слід усе передбачити і врахувати, що дає значну економію всім.

Метод FMEA, відповідно до опитувань підприємств, проведений журналом «European Quality», є найбільш популярним і ефективним засобом серед багатьох прийомів поліпшення якості продукції. Нині практично жодний технічний виріб, жодна технологія не проектується без застосування методу FMEA. При сертифікації підприємств автомобільної галузі за стандартом QS-9000 застосування FMEA-методології обов'язкове. FMEA ґрунтується на трьох головних питаннях:

1. Будь-який дефект (відмовлення) розглянутого виробу (чи вузла) може бути досить повно охарактеризований лише трьома показниками (критеріями):

- значимістю, вимірюваною з погляду важливості наслідків даного відмовлення;

- відносною частотою (імовірністю) появи;

- відносною частотою (імовірністю) виявлення даного дефекту (відмовлення) або його причини ще на підприємстві-виготов-лювачі.

Для кожного з цих критеріїв є своя шкала експертних оцінок у діапазоні від 1 до 10. Причому для перших двох критеріїв ця шкала зростаюча, тобто чим більша частота відмовлення, тим вищі відповідні оцінки; а для третього критерію шкала оцінок зворотна: чим вища частота виявлення даного відмовлення (причини), тим нижча відповідна оцінка. Інтегральна (узагальнена) оцінка критичності даного відмовлення обчислюється як добуток трьох оцінок за трьома зазначеними критеріями. Ця узагальнена оцінка може набувати значення від 1 до 1000, причому чим вона вища, тим «гірший» даний дефект (відмовлення).

- Робота над проектом ведеться «перехресно-функціональною» (або міжфункціональною) командою. Такі команди починають працювати на ранніх етапах відпрацьовування конструкції і технології, а закінчують за формальним критерієм. Працюють команди методом «мозкового штурму» по 3-6 годин на день, у приміщеннях і умовах, максимально сприятливих для творчої діяльності. У випадках, коли конструкція і технологія нерозривні, то створюється єдина FMEA-команда, яка відразу розглядає конструкцію і процес виробництва виробу.

- Обов'язкова вимога — високий рівень професійної підготовки всіх членів FMEA-команди, які мають значний практичний досвід роботи з аналогічними виробами і технологіями. Тільки за наявності такого досвіду члени FMEA-команди зможуть правильно спрогно-зувати відмовлення (дефекти) у майбутньому виробі (технології), зробити правильні оцінки за трьома названими критеріями і запропонувати найкращі варіанти доробки конструкції і технології.

Робота FMEA-команди складається з таких етапів:

- Утворення FMEA-команди і вибір ведучого. Ведучим може бути обраний кожний із членів FMEA-команди, визнаний як лідер і професіонал у рішенні поставленого завдання поліпшення запропонованої конструкції і (або) технології.

- Складання переліку потенційно можливих дефектів (відмовлень) у розглянутому виробі і (або) технології його виготовлення. Саме тут і потрібні досвід і фантазія членівFMEA-команди.

- Для кожного відмовлення (дефекту) зі складеного списку робиться «крок праворуч» і «крок ліворуч». Крок праворуч — це наслідок даного відмовлення; їх може бути небагато, але досить узяти тільки один «найважчий», тобто найвагоміший за балом значимості наслідок. Крок ліворуч — це причини, що призводять (або потенційно здатні призвести) до даного дефекту. Усі причини повинні бути розглянуті окремо і для кожної потрібно скласти оцінку частоти появи за відповідною шкалою (таблицею) для експертних оцінок.

Розглядається передбачувана технологія виготовлення даного виробу і виставляється експертна оцінка за критерієм виявлення даного дефекту або його причини по всьому технологічному ланцюжку. Після цього для кожного дефекту (причини) виставляється узагальнена оцінка у вигляді добутку трьох окремих оцінок за  відповідними критеріями. Узагальнену оцінку прийнято називати пріоритетним числом ризику (ПЧР)». Усі відмовлення для яких значення ПЧР перевищило критичну межу, підлягають подальшому розгляду. На початку роботи з ЕМЕА-методології рекомендується установити ПЧРмеж =100, а надалі це значення можна зменшити, що знизить загальну критичність відмовлень. Закордонні підприємства-лідери, що користуються цією методологією, зараз працюють із межею ПЧР=30-50.

- Для відмовлень (причин) ПЧР) ПЧРмеж варто провести роботу з поліпшенням передбачуваної конструкції і (або) технології. Це і є основна неформальна робота команди. При такому поліпшенні звичайно знижують імовірність появи відмовлення (причини) шляхом  зміни конструкції або технології і (або) збільшують імовірність виявлення відмовлення (причини) шляхом введення відповідних методів контролю. Іноді вдається також знизити значимість наслідків  відмовлення. Робота закінчується, коли всі оцінки ПЧР стануть не вищі ПЧРмсж.

- Варто формально зафіксувати результати роботи FMEA-команди, наприклад, у вигляді спеціальної форми-протоколу.

Робота FMEA-команди дає кілька ефектів.

По-перше, йде інтенсивний обмін інформацією, тобто взаємне навчання і підвищення кваліфікації членів команди із суміжних галузей.

По-друге, при роботі команд часто народжуються нові  ідеї, патенти.

По-третє, у результаті час проектування скорочується, якщо звичайно, закінченням проектування вважати цілком дороблені конструкцію і технологію.

По-четверте, сумарні витрати з врахуванням необхідних змін і втрат після запуску у виробництво набагато зменшуються.

По-п'яте, споживач не чекатиме рік, поки запущений у виробництво «сирий виріб» буде «доведено до пуття» і його можна буде купувати. А думка споживача, напевно, важливіша від усього іншого.

Однак не слід вважати, що з виходом наказу про впровадження FMEA усі проблеми з проектуванням зникнуть. Як показує досвід закордонних фірм, на освоєння цього методу потрібно кілька місяців, а реальна віддача починається через 1-1,8 року після початку освоєння. З урахуванням досвіду, накопиченого на різних підприємствах, слід прийняти таку схему впровадження FMEA-методології в практику роботи підприємства.

- Почати з ознайомлювальних лекцій для вищих менеджерів і головних фахівців підприємства. Надалі вони не братимуть участі в FMEA-командах, але ці люди повинні дуже добре знати, що це за метод, чого від нього варто чекати, а чого від нього в принципі очікувати не можна.

- Далі вищі менеджери повинні вирішити: варто брати на озброєння цей метод чи ні. Якщо так, то повинен бути підписаний наказ про поетапне і планомірне впровадження FMEA-методу, слід передбачити ресурси, призначити відповідальних і т.д.

- Потім на підприємстві повинні бути підібрані фахівці для утворення необхідного числа перехресно-функціональних команд — для різного виду розроблювальних виробів і технологій. Саме ці фахівці повинні пройти детальне навчання з практичними заняттями.

- Досвід показує, що навчання і практичні заняття для відібраних учасників FMEA-команд краще проводити не на майбутніх проектованих конструкціях і технологіях, а на наявних. Учитися на таких об'єктах краще, тому що по них уже є інформація з відмовлень, частої тієї або іншої причини і т.д. Таким чином, для цілей навчання варто вибрати ряд вузлів і технологій з числа наявних для їхнього поліплення в процесі навчання команд.

- Після цих підготовчих кроків варто почати детальне навчання члені? FMEA-команд і проведення навчально-практичних занять на пробіих вузлах і технологіях.

- У процесі цих навчально-практичних занять члени FMEA-команд користуватимуться стандартними шкалами оцінок і бланками для занесення проміжної й остаточної інформації. Після цього ці документи слід творчо проаналізувати і зробити їх більш адаптованими

до специфіки підприємства. Це слід зробити в процесі або відразу після проведення навчально-практичних занять.

- Після проведення таких модернізацій шкал і бланків ці максимально зручні документи варто стандартизувати для підприємства. До цього моменту фахівці вже отримають початковий досвід і будуть готові до написання спеціальних технічних правил (СТП) з FMEA-методу.

- Тепер можна включати FMEA-команди в планову роботу підприємства. Ця робота повинна вестися систематично.

У процесі впровадження можуть виникнути труднощі, і їх необхідно передбачати:

- На наших підприємствах немає позитивного досвіду роботи перехресно-функціональними командами. Ці чисто психологічні труднощі можуть стати серйозною перешкодою.

- На етапах проектування конструкцій і технологій, особливо при освоєнні FMEA-методу, відбуватимуться неминучі затримки порівняно з традиційним підходом до проектування. Неважко собі уявити невдоволення, наприклад, технічного директора: «За старим методом виріб був би вже на потоці». Але який відсоток браку?

- Якщо підприємство проектує і випускає широкий спектр різнотипних виробів і вузлів, а таких підприємств більшість, то знадобиться велике число FMEA-команд і відповідно — велика кількість навчених фахівців з усього спектра конструкцій і технологій.

Для роботи в FMEA-командах потрібні фахівці високого класу зі значним практичним досвідом. Знайти їх не просто. Але все одно треба починати і якомога швидше.